# ПАСПОРТ

# 26.30.50-25708504-0005П

# Преобразователь Sigur Connect (USB-RS485)

## 1. Назначение и технические параметры.

Преобразователь Sigur Connect предназначен для работы в составе СКУД Sigur. Используется для подключения линии связи стандарта RS485 к компьютеру–серверу СКУД. Подключается к USB порту компьютера с одной стороны и к линии связи – с другой. Предусмотрено подключение до 16 преобразователей к одному компьютеру, что позволяет создавать топологию линии связи RS485 типа «звезда».

Преобразователь предназначен для работы в отапливаемых помещениях и рассчитан на круглосуточный режим работы, не должен использоваться в условиях воздействия агрессивных сред, производственной пыли и во взрывоопасных помещениях.

Основные параметры:

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Габаритные размеры без учёта кабеля: | 120 * 60 * 30 мм |
| Напряжение питания преобразователя: | 5В +-10% |
| Потребляемый ток, не более: | 80 мА |
| Интерфейс питания и связи с ПК: | USB |
| Интерфейс подключения линии связи: | RS485 |
| Длина лини связи, не более: | 1200 м |
| Количество устройств на одной линии: | До 255, рекомендуется не более 33. |
| Рабочая температура: | От 0 до +50 °C |
| Относительная влажность воздуха: | Не более 85% при t°=30°C |

## 2. Комплектация.

| Номер | Позиция | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Преобразователь Sigur Connect (USB-RS485) | 1 шт. |
| 2 | Гарантийный талон | 1 шт. |
| 3 | Информационный листок | 1 шт. |
| 5 | Паспорт | 1 шт. |

## 3. Техническое обслуживание.

Техническое обслуживание преобразователя не требуется.

## 4. Правила хранения.

Условия хранения по ГОСТ 15150 – категория 1, при отсутствии  паров кислот, щелочей и иных газов, вызывающих коррозию.

## 5. Гарантийные обязательства.

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям эксплуатационной документации при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Срок службы преобразователя – не менее 10 лет. Гарантийный срок эксплуатации – 5 лет со дня ввода в эксплуатацию. Основания для прекращения гарантийных обязательств:

- Истёк гарантийный срок оборудования.

- Отсутствует, повреждена либо нечитаема наклейка с серийным номером на оборудовании.

- Оборудование повреждено из-за нарушения правил хранения, транспортировки, установки, подключения или эксплуатации.

- Оборудование повреждено природной стихией, пожаром, наводнением, ударом молнии.

- Присутствуют следы неквалифицированного ремонта или вмешательства в установленное программное обеспечение.

- Обнаружены механически повреждённые, сгоревшие или отсутствующие компоненты, перебитые или сгоревшие дорожки на печатных платах. А также повреждения от воздействия высоких температур, коррозии, попадания внутрь оборудования посторонних предметов, веществ, жидкостей или насекомых.

В течение гарантийного срока производитель бесплатно устраняет неисправности, возникшие по его вине, в мастерской производителя (при наличии акта с описанием выявленных неисправностей).

## 6. Сведения об изготовителе.

Наименование предприятия-изготовителя: ООО «ПРОМАВТОМАТИКА - КД» ОГРН 1145260000808

Юридический адрес: 603000, Нижний Новгород г, Короленко ул, дом 19б, пом. П26, офис 215

Почтовый адрес: 603002, Нижний Новгород, БЦ ESQUIRE, ул. Советская, 18 Б, Россия.

Телефоны: +7 (800) 700 31 83, +7 (495) 665 30 48, +7 (831) 260 12 93

электронная почта: info@sigursys.com сайт: http://www.sigursys.com

## 7. Свидетельство о приёмке.

Преобразователь Sigur Connect (USB-RS485) №___________изготовлен, признан годным для эксплуатации и упакован. Ответственный за приёмку:

ОТК ________________________________ ________________________

ФИО				дата